基于 OpenVela 的端侧 AI 智慧看护终端

一、项目背景与初衷

老龄化社会下，独居老人的安全与孤独问题日益突出。我们希望用所学知识做一款真正能帮到老人的小设备。本项目基于小米开源的 OpenVela 操作系统 和乐鑫 ESP32-S3-EYE 开发板，打造一台桌面看护小终端。它能实现：子女远程看一眼、突发跌倒自动报警、定时语音关怀、环境安全监测。所有核心功能均运行在本地，保护隐私；系统实时性强、功耗低、成本不到百元。

二、目标开发板：ESP32-S3-EYE

ESP32-S3-EYE 是本次比赛主办方官方支持的 AI 视觉开发板，板载 200 万像素摄像头、麦克风、Wi-Fi/蓝牙，同时外接扬声器并已提供完整的 OpenVela 板级支持包（BSP）。所有底层驱动（摄像头、LCD、麦克风、网络）均已就绪，我们可直接在此基础上进行应用开发，无需啃底层驱动的硬骨头。

为什么选它？

- 零驱动开发：OpenVela 仓库中该板的摄像头、屏幕、音频等驱动已全部就绪，例程可直接运行。

- AI 算力足够：内置 Xtensa LX7 双核 + 向量指令集，能流畅运行量化后的轻量神经网络。

- 生态高度契合：OpenVela 主推的图形库 LVGL、AI 框架 TFLite Micro 均有现成适配，开发路径已打通。

三、核心功能规划

功能 1：一键看护视频

- 做什么：老人点击特定按钮，或子女通过手机主动发起查看，即可看到实时画面。

- 怎么实现：用 ESP32-S3-EYE 的摄像头采集图像，通过 HTTP MJPEG 流 传输。这是 ESP32 最成熟的方案，OpenVela 网络栈直接支持，仅需参考官方 camera 例程即可搭建一个简单的视频流服务器。手机用米家插件或微信小程序内嵌 WebView 观看。

- 隐私保护：视频流仅在双方主动开启时建立，平时完全不传任何图像数据。

功能 2：端侧 AI 跌倒检测做什么：摄像头一直保持低帧率采集，通过本地 AI 识别老人是否跌倒或长时间不动。

- 怎么实现

  - 使用 Edge Impulse 在线平台（零代码、浏览器操作）采集少量跌倒/正常图片，自动训练一个轻量级图像分类模型，导出为 TensorFlow Lite Micro 格式。

  - 在 OpenVela 中集成 TensorFlow Lite Micro 运行时（有官方例程），调用 ESP32-S3 向量指令加速，每 2-3 秒推理一次。

  - 检测到异常 → GPIO 脚驱动有源蜂鸣器报警 + 屏幕变红 + 通过 MQTT 协议发送报警消息到子女手机（可使用免费的巴法云 MQTT 实现消息推送，免去自建后端）。

- 可行性：Edge Impulse 完全可视化操作，无需写 Python 训练代码；TFLite Micro 在 ESP32 上的部署已有完整教程。

功能 3：定时语音关怀与天气播报

- 做什么：早上播报“记得吃降压药”，中午问“要不要听段京剧”，老人还可以按键或语音唤醒后问天气。

- 怎么实现：

  - 定时播放：用 OpenVela 的定时器 + 扬声器驱动播放预置的 MP3 语音片段（可直接用文字转语音工具提前生成好）。

  - 天气查询：通过 Wi-Fi 调用心知天气等免费 API，获取天气文本后用 LVGL 屏幕显示，同时用预置语音拼接播报。

  - 语音唤醒：使用乐鑫官方的 ESP-Skainet 唤醒词引擎，集成到 OpenVela 音频输入链路中，实现“Hi ESP”唤醒，成本极低。

- 优势：不追求复杂对话，用“预置语音+屏显”就能营造出非常贴心的陪伴感。

功能 4：居家环境安全监测（传感器即插即用）

- 做什么：监测室内温度、湿度、烟雾。

- 怎么实现：通过开发板预留的 I2C 口接 SHT30 温湿度传感器，通过 GPIO 接 MQ-2 烟雾传感器。OpenVela 的 I2C/GPIO 驱动读取数据，LVGL 仪表盘显示，环境异常时触发本地声光报警并 MQTT 上报。所有传感器模块都是几块钱的成品，接线仅 4 根杜邦线。

四、核心技术方案（全依托 OpenVela 生态，拿来即用）

| 技术层 | 选用技术栈 | 实现说明 |
| --- | --- | --- |
| 操作系统 | OpenVela (NuttX) | 直接使用官方提供的 ESP32-S3-EYE BSP，编译烧录即跑，不必移植。 |
| 用户界面 | LVGL (Light and Versatile Graphics Library) | 使用 SquareLine Studio 拖拽式设计适老化大图标界面，导出代码直接放入 OpenVela 工程，无需手写复杂像素。 |
| 视频传输 | HTTP MJPEG Server | 基于 OpenVela 网络套接字，参考 ESP-EYE 官方例程，200 行以内代码可实现的成熟方案。 |
| AI 框架 | TensorFlow Lite Micro + Edge Impulse | Edge Impulse 零代码训练、导出 INT8 量化模型，TFLite Micro 运行时已有 OpenVela 适配，直接加载模型推理。 |
| 云通信 | MQTT（巴法云/小米 IoT 平台） | 使用 OpenVela 内置的 MQTT 客户端库，对接免费公共云平台实现消息推送。 |
| 语音 | 预置 MP3 播放 + ESP-Skainet 唤醒 | 音频播放用 OpenVela 音频框架，唤醒引擎以静态库形式加入，均无深层开发难度。 |